ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

---------------o0o---------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TIÊU ĐỀ LUẬN VĂN

Thiết kế RTL và xây dựng môi trường kiểm thử UVM cho lõi vi xử lý RISC-V (RV32IM) có hỗ trợ ngắt.

GVHD: Trần Hoàng Linh

SVTH: 	Phạm Tiến Khoa

MSSV: 	2010344

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG   NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----✩-----                	-----✩-----

Số:   ______ /BKĐT

Khoa: Điện – Điện tử

Bộ Môn: Điện Tử

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

- HỌ VÀ TÊN	:	Phạm Tiến Khoa	MSSV: 2010344

- NGÀNH:		ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG	LỚP :

- Đề tài:

- Nhiệm vụ (Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Ngày giao nhiệm vụ luận văn: ...............................

- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ...................................

- Họ và tên người hướng dẫn: 	Phần hướng dẫn

.................................................................	.....................................

.................................................................	.....................................

Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ Môn.

Tp.HCM, ngày…... tháng….. năm 20

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN	NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:

Người duyệt (chấm sơ bộ):.......................

Đơn vị:......................................................

Ngày bảo vệ : ...........................................

Điểm tổng kết: .........................................

Nơi lưu trữ luận văn: ...............................

LỜI CẢM ƠN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm       .

Sinh viên

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn này trình bày về quá trình thiết kế phần cứng (RTL) và xây dựng môi trường kiểm thử chức năng cho lõi vi xử lý RISC-V 32-bit. Cụ thể, đề tài tập trung vào việc hiện thực lõi vi xử lý kiến trúc RV32IM (hỗ trợ tập lệnh cơ bản và tập lệnh nhân/chia) sử dụng cấu trúc đường ống (pipeline) 5 tầng. Đặc biệt, bản thiết kế được tích hợp thêm cơ chế xử lý ngắt (Interrupt) để nâng cao khả năng đáp ứng với các sự kiện bất đồng bộ, phù hợp cho các ứng dụng điều khiển thực tế. Thiết kế phần cứng được mô tả bằng ngôn ngữ System Verilog.

Để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác tuyệt đối của lõi vi xử lý trước khi đưa vào tổng hợp, luận văn áp dụng phương pháp luận UVM (Universal Verification Methodology) để xây dựng một bộ kiểm thử tiêu chuẩn. Môi trường UVM được cấu trúc với các thành phần cốt lõi như Sequence, Driver, Monitor và Scoreboard. Phương pháp này cho phép tạo ra các kịch bản kiểm thử ngẫu nhiên có ràng buộc (Constrained Random Verification), giúp quét qua không gian trạng thái rộng lớn của vi xử lý và tự động hóa quá trình so sánh kết quả (self-checking).

Kết quả mô phỏng cho thấy lõi vi xử lý thực thi chính xác các tập lệnh RV32IM, xử lý hiệu quả các xung đột dữ liệu/điều khiển (Data/Control Hazards) trong cấu trúc pipeline và phản hồi ngắt đúng theo thiết kế. Môi trường kiểm thử UVM đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc phát hiện lỗi (debug) và đánh giá độ bao phủ (Coverage), khẳng định tính đúng đắn của bản thiết kế RTL.

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1	Tổng quan	1

1.2	Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	1

1.3	Nhiệm vụ luận văn	2

2.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3

2.1 Giới thiệu kiến trúc RISC-V	3

2.1.1 Tập lệnh cơ sở RV32I và các định dạng lệnh	3

2.1.2 Tập lệnh mở rộng nhân/chia chuẩn RV32M	5

2.1.3 Tập thanh ghi (Register File) và không gian bộ nhớ	6

2.2 Cấu trúc đường ống (pipeline) 5  tầng	6

2.2.1 Nguyên lý hoạt động các tầng: IF, ID, EX, MEM, WB	7

2.2.2 Xung đột đường ống (Hazards) và giải pháp	8

2.3 Cơ chế xử lý ngắt và ngoại lệ trong RISC-V	12

2.3.1 Kiến trúc đặc quyền (Privileged Architecture) và tập thanh ghi CSR	12

2.3.2 Phân loại ngắt và quy trình đáp ứng ngắt ở cấp độ phần cứng	14

2.4 Phương pháp luận kiểm thử UVM (Universal Verification Methodology)	15

2.4.1 Kiến trúc môi trường kiểm thử UVM	16

2.4.2 Các thành phần cốt lõi trong UVM (UVM Components)	16

2.4.3 Đối tượng giao dịch (UVM Transaction / Sequence Item)	17

2.4.4 Các giai đoạn mô phỏng (UVM Phases)	17

3.	THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG	18

4.	THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM (NẾU CÓ)	24

5.	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	29

6.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30

6.1	Kết luận	30

6.2	Hướng phát triển	30

7.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

8.	PHỤ LỤC	31

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 5-1  Kết quả thi công	29

Hình 5-2 Kết quả mô phỏng	30

DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1 Thông số hệ thống	30

# GIỚI THIỆU

## Tổng quan

Trong bối cảnh ngành công nghiệp IC Design đang phát triển mạnh mẽ, kiến trức tập lệnh (ISA) với mã nguồn mở của RISC-V dần phổ biến, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp và phá vỡ thế độc quyền của các kiến trúc truyền thống. Với điểm mạnh là khả năng module hóa, RISC-V đã cho thấy khả năng dễ dàng tùy biến và mở rộng tập lệnh ( như lệnh nhân /chia – mở rộng của tập lệnh M) cũng như cấu hình hệ thống ngắt để tối ưu hóa cho từng ứng dụng cụ thể, từ IoT đến máy tính hiệu năng cao.

Tuy nhiên, khi độ phức tạp của phần cứng tăng lên theo cấp số nhân, quá trình kiểm thử thiết kế (Design Verification - DV) ngày càng đóng vai trò then chốt khi nó đảm bảo xự chuẩn xác và hiệu quả của dự án. Quá trình DV ngày nay thường chiếm 60% đến 70% thời gian và nguồn lực của một dự án vi mạch. Để giải quyết bài toán này, UVM (Universal Verification Methodology) đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp bắt buộc. UVM cung cấp một bộ khung (framework) mạnh mẽ, hỗ trợ tạo bộ kiểm thử ngẫu nhiên có ràng buộc (Constrained-Random Verification) và tự động hóa quá trình đánh giá (Self-checking), giúp phát hiện các lỗi góc (corner-case bugs) mà phương pháp kiểm thử truyền thống khó chạm tới.

Từ bối cảnh đó, đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu thiết kế một lõi vi xử lý RV32IM pipeline 5 tầng hoàn chỉnh có hỗ trợ ngắt, đồng thời áp dụng phương pháp luận UVM chuẩn công nghiệp để xây dựng môi trường kiểm thử toàn diện, đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của lõi vi xử lý trước khi đưa vào các bước thiết kế vật lý.

## Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Tình hình nghiên cứu ngoài nước: Kiến trúc RISC-V đang được ứng dụng rộng rãi trong cả giới học thuật và công nghiệp. Nhiều tổ chức như OpenHW Group, lowRISC, hay các trường đại học lớn (UC Berkeley) đã phát triển các lõi RISC-V mã nguồn mở chất lượng cao như Rocket Chip, Ibex, SweRV. Trong các dự án này, môi trường kiểm thử chức năng luôn được đầu tư bài bản với UVM hoặc SystemVerilog assertions (SVA) kết hợp cùng phương pháp kiểm thử hướng độ bao phủ (Coverage-Driven Verification).

Tình hình nghiên cứu trong nước: Tại các trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam như Đại học Bách khoa TP.HCM, kiến trúc vi xử lý, đặc biệt là RISC-V, đang được đẩy mạnh trong nghiên cứu và giảng dạy. Đã có nhiều đồ án sinh viên thực hiện thiết kế thành công lõi RISC-V. Tuy nhiên, phần lớn các thiết kế này thường dừng lại ở mức mô phỏng bằng các Testbench tự viết (Directed Test) bằng Verilog. Việc kết hợp thiết kế phần cứng RTL đi kèm với xây dựng một môi trường UVM chuyên nghiệp, có khả năng tự động tạo ngẫu nhiên lệnh và mô phỏng cơ chế ngắt phức tạp vẫn là một hướng đi mang tính thực tiễn cao, tiệm cận trực tiếp với yêu cầu của các doanh nghiệp bán dẫn hiện nay.

## Nhiệm vụ luận văn

Luận văn giới hạn trong phạm vi thiết kế mức RTL và kiểm thử chức năng (Functional Verification) cho vi xử lý. Các nhiệm vụ cụ thể được đặt ra bao gồm:

- Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu lý thuyết kiến trúc RISC-V và chuẩn UVM. * Cách tiếp cận: Đọc hiểu tài liệu đặc tả "RISC-V Unprivileged ISA" (cho tập lệnh RV32I và RV32M), "RISC-V Privileged Architecture" (cho cơ chế xử lý ngắt và ngoại lệ), và tài liệu chuẩn UVM (IEEE 1800.2).

- Nhiệm vụ 2: Thiết kế kiến trúc phần cứng (RTL Design) cho lõi RV32IM.

  - Yêu cầu: Xây dựng cấu trúc đường ống (pipeline) 5 tầng (IF, ID, EX, MEM, WB). Tích hợp khối Forwarding Unit, Hazard Detection Unit để xử lý xung đột dữ liệu/rẽ nhánh và Interrupt Controller để đáp ứng các ngắt bất đồng bộ.

  - Cách tiếp cận: Thiết kế Top-Down, mô tả phần cứng bằng ngôn ngữ Verilog/SystemVerilog.

- Nhiệm vụ 3: Xây dựng môi trường kiểm thử UVM (UVM Testbench).

  - Yêu cầu: Phát triển một môi trường kiểm thử có khả năng tái sử dụng, bao gồm các thành phần: Sequencer, Driver, Monitor, Agent và Environment.

  - Cách tiếp cận: Lập trình bằng SystemVerilog hướng đối tượng (OOP). Thiết kế các Constraints để tạo ra chuỗi lệnh Assembly ngẫu nhiên nhưng hợp lệ.

- Nhiệm vụ 4: Tự động hóa khâu kiểm tra và thu thập độ bao phủ (Scoreboard & Coverage).

  - Yêu cầu: Viết mô hình tham chiếu (Reference Model) bên trong Scoreboard để so sánh kết quả thực thi lệnh của lõi RTL với mô hình chuẩn. Xây dựng Coverage Model để đo lường mức độ kiểm thử.

  - Kết quả cần đạt: Chạy mô phỏng trên các công cụ chuyên dụng (như QuestaSim ), sửa lỗi thiết kế (debug) và thu thập báo cáo Functional/Code Coverage đạt tỷ lệ mục tiêu.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Giới thiệu kiến trúc RISC-V

RISC-V là một kiến trúc máy tính với tập lệnh đơn giản hóa (Reduced Instruction Set Computer - RISC), nổi bật với hiệu suất vượt trội và tính linh hoạt cao. Kiến trúc này có khả năng cung cấp sức mạnh cho đa dạng các ứng dụng, từ những thiết bị nhúng tiêu thụ năng lượng cực thấp (micro-power embedded devices) cho đến các bộ vi xử lý dành cho máy chủ đám mây hiệu năng cao. Điểm khác biệt cốt lõi so với phần lớn các kiến trúc thương mại như ARM hay x86, RISC-V tách biệt hoàn toàn tập lệnh cơ sở (Base Integer ISA) và các tập lệnh mở rộng (Extensions). Do là mã nguồn mở nên RISC-V có khả năng mở rộng và tùy biến vượt trội so với các kiến trúc khác. Trong phạm vi đề tài này, lõi vi xử lý được thiết kế tuân theo chuẩn RV32IM, tức là bao gồm tập lệnh số nguyên 32-bit cơ sở (RV32I) và tập lệnh mở rộng hỗ trợ phép nhân/chia phần cứng (M-Extension).

Về xét về mặt kỹ thuật, tập lệnh cơ sở của RISC -V(basic ISA) đáp ứng đầy đủ các thao tác thiết yếu như tính toán số học, truy cập bộ nhớ (load/store) và điều khiển rẽ nhánh (branching), đồng thời hỗ trợ các tập lệnh mở rộng tùy chọn để bổ sung các tính năng nâng cao. Chính những khả năng vượt trội của mình, kiến trúc RISC-V là một sự lựa chọn lý tưởng và hoàn toàn phù hợp với phạm vi nghiên cứu cũng như các yêu cầu kỹ thuật của đề tài luận văn này.

### 2.1.1 Tập lệnh cơ sở RV32I và các định dạng lệnh

Tập lệnh RV32I là tập lệnh cơ bản của RISC-V được thiết kế như một hệ điều hành có thể xử lý các nhóm tác vụ nền tảng. Các tác vụ này bao gồm : tính toán số học (arithmetic), truyền nhận dữ liệu (data transfer), các phép toán logic (logic operations), phép dịch bit (shifting), cũng như các lệnh điều khiển rẽ nhánh có điều kiện và không điều kiện (conditional/unconditional branching).

RISC-V có 32 thanh ghi đa mục đích, mỗi thanh ghi rộng 32 bit với khả năng đọc và ghi không giới hạn, ngoại trừ thanh ghi x0 luôn luôn là giá trị 0. Mỗi thanh ghi đều có một tên gọi thay thế (tên bí danh) dựa trên chức năng sử dụng điển hình của chúng, được quy định chặt chẽ trong Giao diện nhị phân ứng dụng (Application Binary Interface - ABI) của chuẩn RISC-V. Một điểm thiết kế thông minh của RISC-V nữa là vị trí của các trường thanh ghi nguồn (rs1, rs2) và thanh ghi đích (rd) luôn được giữ cố định ở cùng một vị trí bit trong tất cả các định dạng lệnh. Điều này cho phép vi xử lý đọc dữ liệu từ Register File ngay lập tức trong quá trình giải mã lệnh mà không cần đợi biết chính xác đó là lệnh gì.

Đặc điểm nổi bật của RV32I là tất cả các lệnh đều có độ dài cố định là 32-bit và tuân theo một hệ thống định dạng được tối ưu hóa khắt khe để giảm thiểu độ phức tạp của bộ giải mã (Decoder). Có 6 định dạng lệnh cốt lõi: R-type (arithmetic/logical), I-type (immediate), S-type (store), B-type (branch), U-type (load upper immediate), and J-type (jump) cụ thể như sau:

- Định dạng R-type (Register): Dùng cho các phép toán số học và logic giữa hai thanh ghi. Có cấu trúc :

Định dạng I-type (Immediate): Dùng cho các lệnh tính toán với một số tức thời (immediate) 12-bit, lệnh nạp dữ liệu từ bộ nhớ (Load) và các lệnh nhảy liên kết (JALR). Có cấu trúc :

- Định dạng S-type (Store): Dùng để ghi dữ liệu từ thanh ghi xuống bộ nhớ. Số tức thời 12-bit bị tách làm hai phần để giữ nguyên vị trí của rs1 và rs2. Có cấu trúc :

- Định dạng B-type (Branch): Tương tự S-type nhưng dùng cho các lệnh rẽ nhánh có điều kiện. Số tức thời biểu diễn khoảng cách rẽ nhánh (offset) dịch trái 1 bit (bội số của 2). Có cấu trúc :

- Định dạng U-type (Upper Immediate): Dùng để nạp số tức thời 20-bit vào phần cao của thanh ghi (như lệnh LUI, AUIPC). Có cấu trúc :

- Định dạng J-type (Jump): Dùng cho lệnh nhảy không điều kiện JAL, với số tức thời 20-bit mã hóa địa chỉ đích. Có cấu trúc :

### 2.1.2 Tập lệnh mở rộng nhân/chia chuẩn RV32M

Mặc dù RV32I có thể thực hiện phép nhân/chia thông qua các vòng lặp phần mềm (software subroutines), phương pháp này tiêu tốn rất nhiều chu kỳ máy (clock cycles). Tập lệnh mở rộng chuẩn M cung cấp 8 lệnh phần cứng chuyên dụng để giải quyết vấn đề này:

- Nhóm lệnh nhân (4 lệnh): MUL trả về 32-bit thấp của tích; MULH, MULHSU, MULHU trả về 32-bit cao của tích tương ứng với các trường hợp nhân có dấu, hỗn hợp và không dấu. Để lấy toàn bộ tích 64-bit, phần mềm cần gọi một lệnh MULH nối tiếp bởi một lệnh MUL. Với cấu trúc câu lệnh sau :

- Nhóm lệnh chia (4 lệnh): DIV, DIVU dùng để chia lấy phần nguyên; REM, REMU dùng để chia lấy phần dư. Đặc biệt, theo đặc tả của RISC-V, khi chia cho 0, hệ thống sẽ không sinh ra ngoại lệ (exception/trap) để đơn giản hóa phần cứng. Thay vào đó, phép chia cho 0 sẽ trả về toàn bộ bit 1 (giá trị -1) cho lệnh DIV/DIVU và trả về số bị chia cho lệnh REM/REMU. Với cấu trúc câu lệnh sau :

### 2.1.3 Tập thanh ghi (Register File) và không gian bộ nhớ

- Tập thanh ghi: Kiến trúc RV32I sở hữu 32 thanh ghi đa dụng 32-bit, được đánh số từ x0 đến x31. Điểm đặc thù là thanh ghi x0 được thiết kế nối cứng với mức logic 0 (hardwired to zero). Bất kỳ nỗ lực nào ghi vào x0 đều bị từ chối, và đọc từ x0 luôn trả về 0. Điều này giúp tối ưu hóa không gian lệnh (ví dụ: lệnh giả NOP thực chất là addi x0, x0, 0). Các thanh ghi khác được phân bổ theo quy ước gọi hàm (ABI - Application Binary Interface) như ra (Return Address), sp (Stack Pointer), a0-a7 (Arguments/Return values).

- Không gian bộ nhớ: Lõi RV32IM quản lý bộ nhớ theo không gian địa chỉ tuyến tính 32-bit, tương đương với 4GB (232 bits). Dữ liệu được định địa chỉ theo từng byte (byte-addressable) và lưu trữ theo định dạng Little-Endian (byte có trọng số nhỏ nhất được lưu ở địa chỉ thấp nhất).

## 2.2 Cấu trúc đường ống (pipeline) 5  tầng

Kiến trúc đơn chu kỳ (Single-cycle) truyền thống thực hiện trọn vẹn một cậu lệnh trong một chu kỳ xung nhịp. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc chu kỳ máy bị kéo dài để đáp ứng lệnh có đường trễ tới hạn (critical path) dài nhất, làm giảm tần số hoạt động tối đã của hệ thống. Để giải quyết điều này kỹ thuậtb đường ống (pipeline) được áp dụng.

Pipeline hoạt động trên nguyên lý băm nhỏ các quá trình xử lý một lệnh thành nhiều công đoạn (stage) tuần tự, mỗi công đoạn được thực hiện bởi một khối hoặc nhiều khối phần cứng độc lập với nhau và mất một chy kỳ xung nhịp để hoàn thành. Giữa các tầng được bố trí các thanh ghi chốt (Pipeline Registers) để lưu trữ tạm thời trạng thái và dữ liệu điều khiển của lệnh, ngăn chặn sự chồng chéo tín hiệu. Nhờ tính chất thực thi song song mức lệnh (Instruction-Level Parallelism), thông lượng lệnh (throughput) của hệ thống được gia tăng đáng kể, đưa số chu kỳ trung bình cho mỗi lệnh (CPI - Cycles Per Instruction) tiến sát về mức lý tưởng là 1. Đề tài áp dụng vi kiến trúc pipeline RISC kinh điển bao gồm 5 tầng.

### 2.2.1 Nguyên lý hoạt động các tầng: IF, ID, EX, MEM, WB

Đường dữ liệu (Datapath) của vi xử lý được chia thành 5 công đoạn hoạt động nối tiếp nhau như sau:

- Tầng 1 - Nạp lệnh (Instruction Fetch - IF): Nhiệm vụ của tầng này là truy xuất lệnh 32-bit từ bộ nhớ lệnh (Instruction Memory). Địa chỉ của lệnh được xác định bởi thanh ghi Bộ đếm chương trình (Program Counter - PC). Trong điều kiện hoạt động bình thường (không có rẽ nhánh hay ngắt), một bộ cộng (Adder) được sử dụng để tự động tăng giá trị PC lên 4 byte (PC + 4), trỏ tới địa chỉ của lệnh kế tiếp. Mã lệnh vừa được đọc ra cùng với giá trị PC hiện tại sẽ được chốt lại tại thanh ghi trung gian IF/ID để truyền sang tầng tiếp theo.

- Tầng 2 - Giải mã lệnh (Instruction Decode - ID): Tại đây, mã lệnh 32-bit lấy từ thanh ghi IF/ID sẽ được đưa vào khối giải mã (Control Unit). Khối này phân tích các trường opcode, funct3, và funct7 để sinh ra toàn bộ các tín hiệu điều khiển cần thiết cho các tầng phía sau (như tín hiệu cho ALU, tín hiệu đọc/ghi bộ nhớ, tín hiệu chọn kênh MUX). Đồng thời, các trường địa chỉ thanh ghi nguồn (rs1, rs2) được trích xuất để truy xuất dữ liệu từ Tập thanh ghi (Register File). Đối với các lệnh có chứa số tức thời (như I-type, S-type, B-type), khối Immediate Generation sẽ thực hiện mở rộng dấu (sign-extension) để tạo ra một giá trị 32-bit hợp lệ. Toàn bộ dữ liệu (giá trị đọc từ thanh ghi, số tức thời, PC) và các tín hiệu điều khiển sẽ được đẩy vào thanh ghi chốt ID/EX.

- Tầng 3 - Thực thi (Execute - EX): Đây là giai đoạn tính toán chính của vi xử lý, với hạt nhân là Bộ số học và logic (ALU) hoặc có thêm module nhân/chia M-unit. Tùy thuộc vào tín hiệu điều khiển từ tầng ID, ALU sẽ thực hiện một trong các nhiệm vụ:

  - Tính toán các phép toán số học, logic (Cộng, trừ, AND, OR, XOR, Dịch bit) cho các lệnh R-type và I-type.

  - Tính toán địa chỉ truy cập bộ nhớ bằng cách cộng địa chỉ nền (base address) trong thanh ghi với số tức thời (offset) cho các lệnh Load/Store.

  - Bên cạnh đó, một bộ cộng chuyên dụng (Branch Target Adder) sẽ tính toán địa chỉ rẽ nhánh bằng cách cộng PC với số tức thời dịch trái 1 bit. Bộ so sánh (Comparator) bên trong ALU sẽ đánh giá điều kiện rẽ nhánh (ví dụ: rs1 == rs2) để đưa ra quyết định có cập nhật lại PC hay không. Kết quả tính toán của ALU và dữ liệu ghi bộ nhớ (rs2) sẽ được chốt tại thanh ghi EX/MEM.

- Tầng 4 - Truy cập bộ nhớ (Memory Access - MEM): Tầng này chỉ thực hiện công việc thực tế đối với các lệnh có giao tiếp với bộ nhớ dữ liệu (Data Memory).

  - Đối với lệnh Load (lw, lh, lb): Dữ liệu được đọc ra từ Data Memory tại địa chỉ do ALU tính toán ở tầng EX.

  - Đối với lệnh Store (sw, sh, sb): Dữ liệu từ thanh ghi nguồn thứ hai (rs2) được ghi xuống Data Memory tại địa chỉ tương ứng. Đối với các lệnh không giao tiếp với bộ nhớ (như lệnh tính toán R-type), kết quả từ ALU chỉ đơn giản là đi xuyên qua tầng này và được chốt lại vào thanh ghi MEM/WB cùng với dữ liệu vừa đọc từ bộ nhớ (nếu có).

- Tầng 5 - Ghi trả (Write Back - WB): Ở giai đoạn cuối cùng, vi xử lý sẽ quyết định giá trị nào được ghi ngược trở lại vào thanh ghi đích (rd) trong Register File. Một bộ dồn kênh (Multiplexer) tại tầng này sẽ lựa chọn một trong ba nguồn dữ liệu:

  - Kết quả tính toán số học/logic trực tiếp từ ALU.

  - Dữ liệu vừa được đọc lên từ Data Memory (đối với lệnh Load).

  - Giá trị địa chỉ quay về (PC + 4) đối với các lệnh nhảy và liên kết (JAL, JALR). Việc ghi vào Register File thường được thiết kế để diễn ra ở nửa đầu của chu kỳ xung nhịp (falling edge), cho phép tầng ID có thể đọc ngay dữ liệu mới nhất ở nửa sau của cùng một chu kỳ, giúp tối ưu hóa phần cứng giải quyết xung đột dữ liệu.

### 2.2.2 Xung đột đường ống (Hazards) và giải pháp

Trong cấu trúc Single cycle các câu lệnh hoạt động tuần tự và độc lập. Tuy nhiên, khi ta dùng pipeline băm nhỏ nó ra thành 5 phần, theo lý thuyết thì đa số trong một chu kỳ ta chạy năm tầng khác nhau của 5 câu lệnh độc lập trong cùng một thời điểm. Nếu trong các câu lệnh liền kề phụ thuộc lẫn nhau về dữ liệu hoặc luồng điều khiển sẽ dẫn ra tình trạng xung đột (Hazard). Nếu không được xử lý có thể dẫn đến tình trạng sai nghiêm trọng. Dựa vào nguyên nhân  thì ta có 3 loại xung đột sau :

    - Xung đột cấu trúc (Structural Hazards)

Xung đột cấu trúc xảy ra khi phần cứng hiện tại không cung cấp đủ tài nguyên vật lý để hỗ trợ tất cả các lệnh đang nằm trong đường ống thực thi cùng một lúc. Hay nói cách khác, hai hay nhiều lệnh ở các tầng pipeline khác nhau cùng yêu cầu truy xuất vào một khối phần cứng duy nhất trong cùng một chu kỳ xung nhịp. Trong kiến trúc RISC-V 5 tầng, có hai rủi ro xung đột cấu trúc mang tính kinh điển:

- Xung đột truy xuất bộ nhớ (Memory Access Conflict):

  - Nguyên nhân: Nếu vi xử lý được thiết kế theo kiến trúc Von Neumann truyền thống (sử dụng chung một bộ nhớ vật lý cho cả Lệnh và Dữ liệu), xung đột cấu trúc sẽ ngay lập tức xảy ra khi có một lệnh Load/Store tiến vào tầng MEM. Trong cùng chu kỳ xung nhịp đó, lệnh ở tầng MEM cần truy cập bộ nhớ để đọc/ghi dữ liệu, trong khi tầng IF cũng đang yêu cầu truy cập chính bộ nhớ đó để nạp lệnh tiếp theo. Do bộ nhớ chỉ có một cổng giao tiếp, đường ống bắt buộc phải dừng (stall) một trong hai tác vụ.

  - Giải pháp thiết kế: Để triệt tiêu hoàn toàn điểm nghẽn này, vi xử lý RISC-V bắt buộc phải chuyển sang sử dụng kiến trúc Harvard ở cấp độ tổ chức bộ nhớ gần lõi nhất. Hệ thống sẽ tách biệt hoàn toàn thành hai khối độc lập: Bộ nhớ lệnh (Instruction Memory) phục vụ riêng cho tầng IF và Bộ nhớ dữ liệu (Data Memory) phục vụ riêng cho tầng MEM. Thiết kế này cho phép hai thao tác đọc lệnh và truy xuất dữ liệu diễn ra đồng thời trong cùng một chu kỳ mà không xảy ra tranh chấp.

- Xung đột truy xuất Tập thanh ghi (Register File Conflict):

  - Nguyên nhân: Tầng ID có nhiệm vụ đọc tối đa hai toán hạng từ Tập thanh ghi (rs1, rs2), trong khi tầng WB lại có nhiệm vụ ghi kết quả vào thanh ghi đích (rd). Nếu Tập thanh ghi chỉ hỗ trợ một cổng truy cập duy nhất, tầng ID và tầng WB sẽ xung đột tài nguyên khi cùng hoạt động trong một chu kỳ.

  - Giải pháp thiết kế: Vấn đề này được giải quyết bằng việc thiết kế một Tập thanh ghi đa cổng (Multi-ported Register File). Cụ thể, khối Register File được cấu hình với 2 cổng đọc (Read Ports) hoạt động không đồng bộ và 1 cổng ghi (Write Port) hoạt động đồng bộ. Ngoài ra, để giải quyết xung đột khi lệnh ở tầng WB ghi vào đúng thanh ghi mà lệnh ở tầng ID đang cần đọc (xung đột dữ liệu trong cùng một chu kỳ), hệ thống áp dụng kỹ thuật xung nhịp hai sườn (dual-edge clocking) hoặc chuyển tiếp nội bộ (internal forwarding). Phổ biến nhất là thiết kế ghi dữ liệu vào Register File ở sườn xuống (falling edge) của xung nhịp ở nửa đầu chu kỳ, và đọc dữ liệu ổn định ở sườn lên (rising edge) ở nửa sau chu kỳ, đảm bảo tầng ID luôn đọc được dữ liệu mới nhất mà tầng WB vừa cập nhật.

- Xung đột dữ liệu (Data Hazards) và Kỹ thuật chuyển tiếp (Forwarding)

Xung đột dữ liệu xảy ra khi sự chồng lấp các công đoạn thực thi trong đường ống làm thay đổi thứ tự truy xuất thanh ghi (đọc/ghi) so với trật tự tuần tự ban đầu của chương trình. Trong cấu trúc vi xử lý RISC 5 tầng thực thi theo trật tự (in-order execution), dạng xung đột phổ biến và duy nhất cần can thiệp ở mức cơ sở là hiện tượng Đọc-sau-Ghi (Read-After-Write - RAW), hay còn gọi là Phụ thuộc dữ liệu thực (True Data Dependence).

Hiện tượng RAW xuất hiện khi một lệnh theo sau (consumer) cần sử dụng kết quả của một lệnh đi trước (producer). Do đặc thù của pipeline, lệnh producer chỉ cập nhật kết quả vào Tập thanh ghi (Register File) ở chặng cuối cùng (tầng WB), trong khi lệnh consumer lại cần đọc toán hạng này ở chặng thứ hai (tầng ID). Khoảng cách 3 chu kỳ này dẫn đến việc lệnh consumer sẽ đọc sai giá trị cũ đang lưu trong thanh ghi nếu phần cứng không có cơ chế xử lý. Để khắc phục, thiết kế vi kiến trúc áp dụng hai cơ chế phối hợp:

- Kỹ thuật chuyển tiếp dữ liệu (Data Forwarding / Bypassing):

- Nguyên lý: Dữ liệu thực chất đã được tính toán xong ở ngõ ra của ALU (cuối tầng EX) hoặc đã được đọc ra từ bộ nhớ (cuối tầng MEM). Thay vì bắt hệ thống phải chờ thêm nhiều chu kỳ để dữ liệu này được ghi hoàn tất vào Register File tại tầng WB rồi mới đọc ra, ta có thể thiết lập các đường dẫn vật lý để "đi tắt" (bypass) đưa dữ liệu này quay ngược lại ngay đầu vào của ALU.

- Hiện thực phần cứng: Một khối Forwarding Unit (Khối chuyển tiếp) tổ hợp được thiết kế để liên tục giám sát và so sánh địa chỉ. Khối này so sánh địa chỉ thanh ghi nguồn (rs1, rs2) của lệnh đang nằm ở tầng EX với địa chỉ thanh ghi đích (rd) của các lệnh đang nằm ở tầng MEM và tầng WB.

- Điều kiện kích hoạt: Khối Forwarding Unit chỉ điều khiển các bộ dồn kênh (MUX) trước ALU để chọn đường dẫn chuyển tiếp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện: (1) Các tín hiệu RegWrite của lệnh trước đang ở trạng thái tích cực; (2) Thanh ghi đích rd không phải là x0 (vì giá trị x0 luôn bằng 0 và không thể bị ghi đè); và (3) Có sự trùng khớp giữa rd ở tầng MEM/WB và rs1/rs2 ở tầng EX. Đặc biệt, nếu có nhiều lệnh cùng cập nhật chung một thanh ghi, phần cứng phải được thiết kế để ưu tiên chuyển tiếp dữ liệu từ lệnh gần nhất (tầng MEM) thay vì lệnh xa hơn (tầng WB).

- Trễ do lệnh nạp và Chèn NOP (Load-Use Hazard & Pipeline Stalling):

- Nguyên lý: Kỹ thuật Forwarding giải quyết triệt để các xung đột RAW có nguồn gốc từ các lệnh toán học/logic (ALU-to-ALU). Tuy nhiên, nó bất lực trước tình huống Load-Use Hazard. Khi lệnh đi trước là lệnh nạp dữ liệu (Load), dữ liệu cần thiết chỉ xuất hiện ở ngõ ra của Data Memory vào cuối chu kỳ của tầng MEM. Nếu lệnh theo ngay sau nó cần sử dụng toán hạng này tại đầu tầng EX, việc luân chuyển dữ liệu ngược thời gian (negative time) là bất khả thi về mặt vật lý.

- Hiện thực phần cứng: Để giải quyết, đường ống bắt buộc phải dừng một nhịp. Một khối phần cứng độc lập gọi là Hazard Detection Unit (Khối phát hiện xung đột) được đặt tại tầng ID. Khối này sẽ kiểm tra tín hiệu MemRead của lệnh đang đứng ở tầng EX. Nếu MemRead ở mức logic 1, đồng thời thanh ghi đích rd của nó trùng khớp với thanh ghi nguồn rs1 hoặc rs2 của lệnh đang được giải mã tại tầng ID, xung đột Load-Use được xác nhận.

- Hành động (Stalling): Hazard Detection Unit sẽ phát ra các tín hiệu điều khiển để làm đình trệ (Stall) pipeline: (1) Xóa cờ cho phép ghi của thanh ghi PC (ngăn nạp lệnh mới); (2) Giữ nguyên trạng thái của thanh ghi chốt IF/ID (giữ lệnh consumer ở lại tầng ID thêm 1 chu kỳ); và (3) Ép toàn bộ các tín hiệu điều khiển ở thanh ghi chốt ID/EX về mức 0. Thao tác thứ 3 này tạo ra một trống trong đường ống, tương đương với việc thực thi một lệnh NOP. Vào chu kỳ tiếp theo, dữ liệu từ lệnh Load đã tiến đến tầng WB và có thể được Forwarding Unit chuyển tiếp thành công đến ALU.

- Xung đột điều khiển (Control Hazards) và Kỹ thuật xóa đường ống (Flushing) Xung đột điều khiển sinh ra bởi các lệnh làm thay đổi luồng chương trình như lệnh rẽ nhánh có điều kiện (Branch) và lệnh nhảy (Jump). Do đặc thù của pipeline, khi lệnh rẽ nhánh đang được tính toán và đánh giá điều kiện tại tầng EX (hoặc tầng ID tùy thiết kế tối ưu), vi xử lý đã mặc định nạp sẵn các lệnh tiếp theo (PC + 4, PC + 8) vào tầng IF và ID.

- Giải pháp Xóa đường ống (Pipeline Flushing): Nếu kết quả đánh giá cho thấy lệnh rẽ nhánh được thực hiện (Branch Taken) hoặc khi gặp lệnh nhảy (JAL, JALR), các lệnh đã được nạp sẵn vào đường ống là sai luồng chương trình. Phần cứng điều khiển sẽ ngay lập tức cập nhật giá trị PC bằng địa chỉ đích của nhánh rẽ, đồng thời thực hiện thao tác Xóa (Flush) bằng cách ép các tín hiệu điều khiển trong các thanh ghi chốt IF/ID và ID/EX về 0 (tương tự như chèn lệnh NOP). Quá trình này gây ra sự lãng phí tài nguyên, được gọi là chi phí rẽ nhánh (Branch Penalty), thường làm tổn thất từ 1 đến 2 chu kỳ máy tùy thuộc vào việc điểm tính toán rẽ nhánh được đặt ở tầng nào.

## 2.3 Cơ chế xử lý ngắt và ngoại lệ trong RISC-V

Vi xử lý không chỉ thực thi các luồng lệnh tuần tự mà còn phải có khả năng phản hồi tức thời đối với các sự kiện bất ngờ phát sinh từ phần cứng ngoại vi hoặc lỗi phần mềm. Khả năng này được hiện thực hóa thông qua cơ chế xử lý Trap (Bẫy). Trong thuật ngữ của RISC-V, Trap là một khái niệm tổng quát bao gồm hai loại sự kiện chính:

- Ngắt (Interrupt): Là các sự kiện bất đồng bộ (asynchronous) phát sinh từ bên ngoài luồng thực thi hiện tại của vi xử lý (ví dụ: tín hiệu từ bộ định thời Timer, tín hiệu từ chân ngắt ngoại vi External Interrupt). Ngắt xảy ra độc lập với lệnh đang được thực thi.

- Ngoại lệ (Exception): Là các sự kiện đồng bộ (synchronous) phát sinh trực tiếp từ chính lệnh đang được thực thi bên trong vi xử lý (ví dụ: chia cho 0 (mặc dù RV32IM không bẫy lỗi này), truy cập bộ nhớ không hợp lệ, hoặc gọi lệnh hệ thống ECALL/EBREAK).

Để quản lý và xử lý các Trap này một cách an toàn, RISC-V định nghĩa một Kiến trúc Đặc quyền (Privileged Architecture) hoạt động song song với tập lệnh cơ sở (Unprivileged ISA).

### 2.3.1 Kiến trúc đặc quyền (Privileged Architecture) và tập thanh ghi CSR

Chuẩn RISC-V định nghĩa nhiều cấp độ đặc quyền (Privilege Levels) nhằm bảo vệ hệ thống khỏi các phần mềm độc hại hoặc lỗi nghiêm trọng, bao gồm: Machine Mode (M-mode), Supervisor Mode (S-mode) và User Mode (U-mode). Tuy nhiên, đối với một vi xử lý nhúng cơ bản, Machine Mode (M-mode) là cấp độ đặc quyền cao nhất và là cấp độ duy nhất bắt buộc phải được phần cứng hỗ trợ. M-mode có toàn quyền truy cập vào cấu hình phần cứng và quản lý ngắt.

Hệ thống quản lý ngắt/ngoại lệ trong M-mode được điều khiển thông qua một không gian địa chỉ riêng biệt gồm 4096 thanh ghi, gọi là Tập thanh ghi Điều khiển và Trạng thái (Control and Status Registers - CSRs). Các thanh ghi CSR không nằm chung với tập 32 thanh ghi đa dụng (x0-x31) mà yêu cầu các lệnh hệ thống chuyên dụng (Zicsr extension) như CSRRW, CSRRS, CSRRC để truy xuất.

Dưới đây là các thanh ghi CSR cốt lõi liên quan trực tiếp đến quá trình xử lý Trap trong M-mode:

- mstatus (Machine Status): Thanh ghi lưu trữ trạng thái hoạt động toàn cục của vi xử lý. Bit quan trọng nhất là MIE (Machine Interrupt Enable) ở vị trí bit 3. Nếu MIE = 0, vi xử lý sẽ phớt lờ mọi yêu cầu ngắt (nhưng không phớt lờ ngoại lệ). Khi một Trap xảy ra, trạng thái cũ của MIE sẽ được phần cứng tự động sao lưu vào bit MPIE (Machine Previous Interrupt Enable), và bit MIE bị ép về 0 để vô hiệu hóa các ngắt tiếp theo lồng vào nhau.

- mtvec (Machine Trap-Vector Base-Address): Thanh ghi chứa địa chỉ cơ sở (base address) của chương trình phục vụ ngắt/ngoại lệ (Interrupt Service Routine - ISR hoặc Trap Handler). Thanh ghi này cũng quy định chế độ nhảy: Direct (tất cả các Trap đều nhảy đến chung một địa chỉ cơ sở) hoặc Vectored (mỗi loại ngắt sẽ cộng thêm một khoảng offset cố định vào địa chỉ cơ sở để nhảy đến các ISR riêng biệt).

- mepc (Machine Exception Program Counter): Khi một Trap xảy ra, phần cứng sẽ tự động chụp lại địa chỉ của lệnh bị gián đoạn (PC hiện tại đối với ngắt, hoặc PC của lệnh gây lỗi đối với ngoại lệ) và lưu vào mepc. Giá trị này được sử dụng để vi xử lý biết đường quay lại luồng chương trình chính sau khi xử lý Trap xong.

- mcause (Machine Cause): Thanh ghi 32-bit ghi nhận nguyên nhân gây ra Trap. Bit cao nhất (bit 31) được dùng để phân biệt Ngắt (1) hay Ngoại lệ (0). Các bit còn lại (Exception Code) chứa mã định danh của sự kiện (ví dụ: mã 11 là ngắt từ ngoại vi M-mode External Interrupt).

- mie (Machine Interrupt Enable) và mip (Machine Interrupt Pending): Thanh ghi mie dùng để cho phép (enable) hoặc mặt nạ (mask) từng loại ngắt cụ thể một cách độc lập. Trong khi đó, thanh ghi mip chứa các cờ (flags) báo hiệu phần cứng đang có một ngắt chờ được xử lý. Một ngắt chỉ được CPU chấp nhận khi bit tương ứng ở cả mie và mip đều bằng 1, đồng thời bit MIE toàn cục trong mstatus cũng phải bằng 1.

### 2.3.2 Phân loại ngắt và quy trình đáp ứng ngắt ở cấp độ phần cứng

- Phân loại ngắt trong M-mode: Kiến trúc RISC-V hỗ trợ ba nguồn ngắt cơ bản cho cấp độ Machine:

  - Ngắt phần mềm (Software Interrupt - MSIP): Được kích hoạt khi một phần tử phần cứng (như một vi xử lý khác trong hệ thống đa nhân) ghi giá trị 1 vào một thanh ghi cấu hình bộ nhớ ánh xạ (memory-mapped register).

  - Ngắt bộ định thời (Timer Interrupt - MTIP): Được sinh ra khi thanh ghi bộ đếm thời gian thực (mtime) đếm vượt quá giá trị đặt trước trong thanh ghi so sánh (mtimecmp).

  - Ngắt ngoại vi (External Interrupt - MEIP): Là tín hiệu phần cứng trực tiếp từ các thiết bị ngoại vi (như UART, GPIO, SPI) gửi đến bộ điều khiển ngắt nền tảng (Platform-Level Interrupt Controller - PLIC) và sau đó cấp cho vi xử lý.

- Quy trình đáp ứng ngắt (Trap Handling Flow): Quá trình chuyển giao quyền điều khiển từ luồng chương trình chính sang chương trình phục vụ ngắt diễn ra hoàn toàn tự động ở cấp độ phần cứng thông qua các bước sau:

  - Nhận diện và phân định ưu tiên: Khối điều khiển (Control Unit) ở tầng ID nhận được tín hiệu ngắt hợp lệ. Nếu có nhiều ngắt xảy ra đồng thời, ngắt ngoại vi (MEIP) được ưu tiên cao nhất, tiếp đến là ngắt phần mềm (MSIP) và cuối cùng là ngắt bộ định thời (MTIP).

  - Lưu ngữ cảnh phần cứng: Vi xử lý ép luồng pipeline hiện tại dừng lại (thường là hoàn thành các lệnh đang nằm ở tầng EX, MEM, WB và hủy các lệnh đang được nạp ở tầng IF, ID). Phần cứng tự động thực hiện 4 thao tác đồng thời:

    - Lưu địa chỉ lệnh bị gián đoạn (PC) vào mepc.

    - Cập nhật nguyên nhân gây ngắt vào mcause.

    - Lưu trạng thái bit MIE vào MPIE, sau đó xóa bit MIE về 0 để cấm ngắt lồng.

    - Cập nhật cấp độ đặc quyền trước đó vào trường MPP của thanh ghi mstatus (đối với lõi chỉ có M-mode, trường này luôn giữ giá trị 11).

  - Điều hướng: Vi xử lý ép thanh ghi PC nạp giá trị từ thanh ghi mtvec. Tầng IF bắt đầu nạp các lệnh đầu tiên của chương trình phục vụ ngắt (ISR). Phần mềm ISR sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ (Push) các thanh ghi đa dụng (x1-x31) vào Stack, xử lý logic ngắt, xóa cờ ngắt trong ngoại vi, và phục hồi (Pop) các thanh ghi từ Stack.

  - Trở về luồng chính: Phần mềm ISR kết thúc bằng lệnh hệ thống MRET (Machine Return). Lệnh này ra lệnh cho phần cứng tự động thực hiện quy trình ngược lại: khôi phục giá trị PC từ mepc, khôi phục trạng thái ngắt toàn cục bằng cách chép giá trị từ bit MPIE trả về bit MIE, và cấp độ đặc quyền được trả về mức cũ (đã lưu trong MPP). Vi xử lý tiếp tục thực thi luồng chương trình bị gián đoạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

# 2.4 Phương pháp luận kiểm thử UVM (Universal Verification Methodology)

Trong quy trình thiết kế vi mạch hiện đại, quá trình kiểm thử chức năng (Functional Verification) thường chiếm đến 70% tổng thời gian và nguồn lực của dự án. Đối với một lõi vi xử lý phức tạp như RISC-V với cấu trúc pipeline và hệ thống ngắt, việc sử dụng các testbench Verilog truyền thống (Directed Tests) – nơi kỹ sư phải tự viết từng chuỗi lệnh và kiểm tra kết quả thủ công bằng mắt qua dạng sóng (waveform) – là không khả thi và mang lại độ rủi ro cao.

Để giải quyết bài toán này, chuẩn UVM (IEEE 1800.2) được áp dụng. UVM là một thư viện mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ SystemVerilog, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP). UVM cung cấp một bộ khung (framework) tiêu chuẩn công nghiệp nhằm xây dựng các môi trường kiểm thử có tính module hóa cao, khả năng tái sử dụng (reusability) và tự động hóa toàn diện dựa trên triết lý Kiểm thử hướng độ bao phủ (Coverage-Driven Verification - CDV).

### 2.4.1 Kiến trúc môi trường kiểm thử UVM

Kiến trúc UVM được thiết kế dựa trên sự phân tách rõ ràng giữa ba tầng (layer) chính: Tầng tạo kịch bản (Stimulus Generation), Tầng giao tiếp vật lý (Signal-level Interface), và Tầng đánh giá (Checking/Coverage).

Trong kiến trúc này, lõi vi xử lý RISC-V đóng vai trò là Thiết kế cần kiểm thử (Design Under Test - DUT). Môi trường UVM không giao tiếp trực tiếp với DUT thông qua các cổng (ports) thông thường, mà thông qua một cấu trúc SystemVerilog đặc biệt gọi là virtual interface. Interface này đóng vai trò như một cầu nối, cho phép các thành phần phần mềm (classes) của UVM có thể điều khiển và quan sát các tín hiệu phần cứng vật lý (như xung nhịp clk, tín hiệu reset, bus địa chỉ, bus dữ liệu lệnh/bộ nhớ) của lõi RTL.

### 2.4.2 Các thành phần cốt lõi trong UVM (UVM Components)

Môi trường UVM được cấu thành từ một cây phân cấp các thành phần tĩnh, kế thừa từ lớp cơ sở uvm_component. Các thành phần này tồn tại xuyên suốt quá trình mô phỏng:

- uvm_test (Lớp kiểm thử tối cao): Là khối nằm ở mức cao nhất, chịu trách nhiệm khởi tạo toàn bộ môi trường (Environment) và chỉ định kịch bản kiểm thử (Sequence) nào sẽ được chạy. Nhờ cấu trúc này, ta có thể chạy hàng trăm testcase khác nhau chỉ bằng cách thay đổi uvm_test mà không cần biên dịch lại toàn bộ môi trường.

- uvm_env (Môi trường): Là một khối chứa (container) bao bọc các thành phần chức năng bên dưới như Agent và Scoreboard.

- uvm_agent (Khối trung gian): Đóng vai trò cấu hình giao tiếp với một Interface cụ thể. Một Agent tiêu chuẩn ở chế độ tích cực (Active Mode) sẽ bao gồm ba thành phần con: Sequencer, Driver và Monitor.

- uvm_sequencer (Bộ điều phối): Đóng vai trò như một bộ đệm (FIFO) định tuyến các gói dữ liệu (Transaction) sinh ra từ Sequence xuống cho Driver một cách có trật tự.

- uvm_driver (Bộ truyền động): Là thành phần kết nối trực tiếp với virtual interface. Driver có nhiệm vụ nhận các gói dữ liệu trừu tượng từ Sequencer, giải mã chúng và bơm (drive) thành các chuỗi tín hiệu vật lý mức chân (pin-level toggles) để kích thích DUT (ví dụ: bơm mã lệnh 32-bit vào Instruction Memory của lõi RISC-V).

- uvm_monitor (Bộ giám sát): Hoạt động thụ động và độc lập với Driver. Monitor liên tục lấy mẫu (sample) các tín hiệu trên virtual interface, đóng gói chúng ngược lại thành các Transaction trừu tượng và phát sóng (broadcast) cho các thành phần khác (như Scoreboard và Coverage Collector) thông qua cổng phân tích uvm_analysis_port.

- uvm_scoreboard (Bộ tự động đánh giá): Là "bộ não" kiểm tra tính đúng đắn của thiết kế. Bên trong Scoreboard thường chứa một Mô hình tham chiếu (Reference Model) được viết bằng SystemVerilog/C++ mô phỏng lại tập lệnh RISC-V. Scoreboard sẽ nhận lệnh đầu vào từ Monitor, dự đoán kết quả chuẩn (Golden Output) và tự động so sánh (Self-checking) với kết quả thực thi thực tế do DUT xuất ra. Nếu có sự sai lệch (ví dụ: giá trị ghi vào Register File không khớp), Scoreboard sẽ lập tức báo lỗi (UVM_ERROR).

### 2.4.3 Đối tượng giao dịch (UVM Transaction / Sequence Item)

Điểm khác biệt lớn nhất của UVM là dữ liệu không được xử lý ở mức bit/dây dẫn, mà được gói gọn trong các đối tượng (Objects) kế thừa từ lớp uvm_sequence_item, gọi chung là Transaction.

- Transaction trong RISC-V: Một Transaction đại diện cho một thao tác duy nhất, ví dụ: một lệnh 32-bit (chứa các trường opcode, rs1, rs2, rd, imm) hoặc một tín hiệu ngắt (Interrupt Request).

- Kiểm thử ngẫu nhiên có ràng buộc (Constrained-Random Verification): Các trường dữ liệu bên trong Transaction được khai báo với từ khóa rand. Bằng cách sử dụng các khối constraint, kỹ sư có thể giới hạn không gian sinh ngẫu nhiên (ví dụ: ép opcode chỉ sinh ra các lệnh hợp lệ thuộc tập RV32IM, hoặc giới hạn không sinh ra lệnh ghi vào thanh ghi x0). Phương pháp này cho phép phần mềm tự động tạo ra hàng triệu kịch bản (Sequence) mã lệnh Assembly hợp lệ nhưng mang tính ngẫu nhiên cao, giúp quét qua các góc tối của thiết kế (corner-cases) – nơi thường tiềm ẩn lỗi xung đột pipeline mà con người khó nghĩ tới.

### 2.4.4 Các giai đoạn mô phỏng (UVM Phases)

Để hệ thống đa đối tượng này hoạt động đồng bộ, UVM đưa ra cơ chế Phasing. Mỗi uvm_component đều tự động thực thi các hàm/tác vụ (functions/tasks) theo một trình tự thời gian tiêu chuẩn:

- Build Phase (Giai đoạn xây dựng): Được thực thi theo cấu trúc từ trên xuống dưới (Top-Down). Các đối tượng được khởi tạo vào bộ nhớ thông qua cơ chế UVM Factory.

- Connect Phase (Giai đoạn kết nối): Được thực thi từ dưới lên trên (Bottom-Up). Các cổng giao tiếp (như TLM ports kết nối Monitor với Scoreboard) được liên kết vật lý với nhau.

- Run Phase (Giai đoạn chạy mô phỏng): Đây là Phase duy nhất tiêu tốn thời gian mô phỏng (được định nghĩa là một task thay vì function). Tại đây, xung nhịp bắt đầu chạy, Sequence sinh ra lệnh, Driver bơm tín hiệu vào lõi RISC-V và Scoreboard liên tục kiểm tra kết quả.

- Report Phase (Giai đoạn báo cáo): Xảy ra khi mô phỏng kết thúc (tất cả các Sequence đã chạy xong). UVM sẽ tổng hợp và in ra màn hình báo cáo chi tiết về số lượng lỗi (Errors/Fatals), thông báo thành công (Pass/Fail), và thống kê độ bao phủ (Coverage) của đợt kiểm thử.

# THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1 Yêu cầu thiết kế

-   Kiến trúc tập lệnh (ISA): Tuân thủ chuẩn RISC-V 32-bit cơ bản (RV32I) và phần mở rộng nhân/chia chuẩn (RV32M).

-   Cấu trúc xử lý: Thiết kế theo kiến trúc đường ống (Pipeline) 5 tầng tiêu chuẩn: Fetch (IF), Decode (ID), Execute (EX), Memory (MEM), và Writeback (WB).

-   Chế độ đặc quyền (Privilege Mode): Hỗ trợ mức Machine Mode (M-mode) cơ bản theo chuẩn RISC-V Privileged Architecture.

-   Hỗ trợ ngắt và ngoại lệ (Interrupts & Exceptions): * Tích hợp tối thiểu các thanh ghi CSR: mstatus, mie, mtvec, mepc, mcause, mtval, mip.

- Xử lý được các ngoại lệ phần cứng: Illegal Instruction, Load/Store Access Fault.

- Hỗ trợ ngắt phần mềm (Software Interrupt), ngắt định thời (Timer Interrupt) và ngắt ngoài (External Interrupt).

- Hỗ trợ lệnh gọi hệ thống (ECALL) và lệnh thoát ngắt (MRET).

-   Xử lý xung đột (Hazard Handling): * Giải quyết Data Hazard bằng kỹ thuật Data Forwarding (Chuyển tiếp dữ liệu) để tối ưu hóa IPC (Instruction Per Cycle).

- Xử lý Load-Use Hazard bằng kỹ thuật ép kẹt (Pipeline Stalling/Interlocking).

- Xử lý Control Hazard bằng kỹ thuật xóa đường ống (Pipeline Flushing).

-   Giao thức giao tiếp: Sử dụng giao thức Handshake (Valid/Ready) cho các khối Memory (IMEM, DMEM) và giữa các tầng Pipeline để dễ dàng mở rộng với bus AXI-Lite hoặc Wishbone sau này.

- Đồng bộ hệ thống: Thiết kế đồng bộ hoàn toàn với sườn lên của xung nhịp (clk), kết hợp với tín hiệu reset không đồng bộ tích cực mức cao (rst).

3.2 Phân tích và lựa chọn phương pháp

Cách thức dẫn đến phương pháp thiết kế từ yêu cầu đã đặt ra: Để thiết kế một lõi CPU, có 3 phương pháp tiếp cận kiến trúc cơ bản: Đơn chu kỳ (Single-cycle), Đa chu kỳ (Multi-cycle), và Đường ống (Pipelined). Yêu cầu đặt ra là phải tối ưu hóa thông lượng (Throughput) để đạt mức IPC tiệm cận 1, do đó kiến trúc Pipelined 5 tầng được lựa chọn.

Phân tích ưu/khuyết điểm các phương pháp giải quyết xung đột (Hazards):

- Giải quyết Control Hazard (Lệnh rẽ nhánh/Ngắt):

  - Phương pháp 1: Late Branch Resolution (Tính toán nhảy ở tầng EX).

    - Ưu điểm: Tận dụng lại bộ cộng của ALU, không tốn thêm diện tích phần cứng (Area-optimized). Đường trễ tới hạn (Critical Path) ngắn, giúp đạt Fmax cao.

    - Nhược điểm: Mất 2 nhịp clock (Penalty) khi dự đoán sai hoặc thực hiện lệnh nhảy.

  - Phương pháp 2: Early Branch Resolution (Tính toán nhảy ở tầng ID).

    - Ưu điểm: Giảm hình phạt rẽ nhánh (Branch Penalty) xuống chỉ còn 1 nhịp clock, tăng IPC.

    - Nhược điểm: Phải thêm bộ so sánh và khối Forwarding riêng tại tầng ID, tốn diện tích và làm tăng Critical Path tại tầng ID.

  - Lựa chọn: Mạch sử dụng phương pháp Late Branch làm mặc định để đảm bảo tần số hoạt động (Fmax) ổn định trên FPGA, nhưng mã nguồn có hỗ trợ cấu hình sang Early Branch để phục vụ đánh giá tổng hợp (Synthesis Comparison).

- Giải quyết Data Hazard:

  - Phương pháp 1: Software Interlocking (Biên dịch viên tự chèn NOP). Ưu điểm là phần cứng cực kỳ đơn giản. Khuyết điểm là kích thước file chạy lớn, tốc độ thực thi chậm.

  - Phương pháp 2: Hardware Forwarding & Stalling. Ưu điểm là tối ưu hóa hiệu suất tối đa, phần mềm không cần can thiệp. Khuyết điểm là tốn chi phí thiết kế mạch logic phức tạp.

  - Lựa chọn: Phương pháp 2 (Phần cứng) được chọn để đáp ứng tiêu chuẩn CPU hiện đại.

3.3 Sơ đồ khối tổng quát và giải thích

Lõi vi xử lý RISC-V (DUT - Design Under Test) được thiết kế như một khối IP (Intellectual Property) giao tiếp với các bộ nhớ và tín hiệu điều khiển bên ngoài.

(

Giải thích chức năng các khối tổng quát:

  RISC-V Datapath (Đường truyền dữ liệu): Khối "cơ bắp" chứa toàn bộ các thành phần tính toán và lưu trữ trạng thái của luồng lệnh, bao gồm 5 tầng Pipeline, Register File, ALU và khối nhân chia M-Unit.

  RISC-V Control (Khối điều khiển trung tâm): Đóng vai trò "não bộ", nhận các tín hiệu cờ báo từ Datapath (như lệnh nhảy, lỗi, ngắt), từ đó phát ra các tín hiệu điều khiển Mux, tín hiệu ép kẹt (Stall), xóa lệnh (Flush) và bẻ hướng Dữ liệu (Forwarding).

  CSR Unit (Control and Status Registers): Hệ thống miễn dịch và lưu trữ trạng thái đặc quyền. Chịu trách nhiệm ghi nhận nguyên nhân lỗi (mcause), địa chỉ lỗi (mepc), và cung cấp địa chỉ vector ngắt (mtvec) để điều hướng CPU khi có sự cố.

  Memory System: Hệ thống bộ nhớ ngoài bao gồm IMEM (chứa lệnh) và DMEM (chứa dữ liệu), giao tiếp với lõi CPU qua tín hiệu Handshake Valid/Ready.

3.4 Sơ đồ khối chi tiết

Giải thích chức năng từng khối chi tiết:

1. Tầng Lấy Lệnh (STAGE 1: INSTRUCTION FETCH - IF)

Nhiệm vụ: Tính toán địa chỉ lệnh tiếp theo và đọc lệnh từ bộ nhớ Instruction Memory (IMEM).

Hoạt động chi tiết:

Bộ pc_gen (Program Counter Generator) quyết định địa chỉ PC dựa trên tín hiệu điều khiển ctrl_pc_sel_i. Nó có thể chọn tuần tự (PC+4), rẽ nhánh (Branch Target), hoặc nhảy đến vector ngắt (Trap Vector / EPC).

Địa chỉ PC này được xuất ra cổng if_req_addr_o để gọi lệnh từ IMEM.

Lệnh trả về if_rsp_instr_i cùng với địa chỉ PC hiện tại sẽ được đóng gói vào biến if_id_in.

Thanh ghi IF/ID (u_reg_if_id): Nhận gói dữ liệu này và đẩy sang tầng Decode ở nhịp Clock tiếp theo. Nếu có lệnh nhảy hoặc ngắt, thanh ghi này sẽ bị xóa (Flush) để loại bỏ lệnh rác.

2. Tầng Giải Mã (STAGE 2: INSTRUCTION DECODE - ID)

Nhiệm vụ: Dịch mã lệnh 32-bit thành các tín hiệu điều khiển, đọc giá trị từ tập thanh ghi, và tạo mã tức thời (Immediate).

Hoạt động chi tiết:

Khối u_decoder nhận lệnh từ tầng IF, giải mã ra một bộ tín hiệu điều khiển khổng lồ (id_ctrl), đồng thời trích xuất địa chỉ các thanh ghi nguồn/đích (rs1, rs2, rd) và giá trị tức thời (id_imm).

Khối u_register_file (Tập thanh ghi) lấy địa chỉ rs1, rs2 để xuất ra dữ liệu thực tế rf_rs1_data và rf_rs2_data.

Tại tầng này, mạch cũng tự động rà soát xem lệnh có phải là lệnh gọi hệ thống (ECALL), thoát ngắt (MRET), hay là lệnh không hợp lệ (Illegal Instruction) để báo cáo trực tiếp lên Khối Điều khiển (Control Logic).

Thanh ghi ID/EX (u_reg_id_ex): Đóng gói toàn bộ tín hiệu điều khiển, dữ liệu rs1/rs2, giá trị imm, pc và các địa chỉ thanh ghi để đẩy xuống tầng Execute.

3. Tầng Thực Thi (STAGE 3: EXECUTE - EX)

Nhiệm vụ: Thực hiện các phép tính số học, logic, nhân chia, và tính toán điều kiện rẽ nhánh. Đây là "trái tim" của Datapath.

Hoạt động chi tiết:

Bẻ ghi dữ liệu (Forwarding Mux): Mạch sử dụng hai bộ MUX để chọn dữ liệu đầu vào cho ALU/M-Unit. Nó có thể lấy dữ liệu mặc định từ thanh ghi ID/EX, hoặc lấy dữ liệu mới nhất được "chuyển tiếp" vòng về từ tầng MEM (mem_wb_in.alu_result) hoặc tầng WB (rf_wdata) nhằm giải quyết xung đột dữ liệu (Data Hazard).

Khối u_alu thực hiện các phép toán cơ bản. Đầu vào của ALU được linh hoạt chọn giữa (RS1 hoặc PC) và (RS2 hoặc Immediate).

Khối u_m_unit phụ trách các lệnh nhân/chia phần cứng (M-Extension).

Khối u_branch_cmp so sánh hai giá trị RS1 và RS2 để quyết định cờ branch_taken_internal (có nhảy hay không), đồng thời mạch cộng tính sẵn địa chỉ đích branch_target_addr.

Tầng này cũng chuẩn bị các yêu cầu đọc/ghi gửi cho khối CSR và ghi nhận lỗi (Trap PC, Trap Value).

Thanh ghi EX/MEM (u_reg_ex_mem): Lưu trữ kết quả tính toán (alu_result, m_result), dữ liệu cần lưu (store_data), PC+4 và bộ tín hiệu điều khiển để chuyển sang tầng Memory.

4. Tầng Bộ Nhớ (STAGE 4: MEMORY - MEM)

Nhiệm vụ: Giao tiếp với bộ nhớ dữ liệu (Data Memory - DMEM) để thực hiện các lệnh Load và Store.

Hoạt động chi tiết:

Địa chỉ cần truy cập chính là kết quả từ ALU (alu_result), và dữ liệu cần ghi xuống RAM là store_data.

Tín hiệu lsu_funct3_o (chỉ định kích thước Byte/Half-word/Word) được ghép khéo léo từ 1 bit is_unsigned và 2 bit width.

Mạch thực hiện bắt tay (Handshake) với Data Memory thông qua các tín hiệu Valid/Ready. Nếu bộ nhớ phản hồi có lỗi (lsu_err_i), tầng này sẽ kẹt lại và báo lỗi.

Thanh ghi MEM/WB (u_reg_mem_wb): Đóng gói dữ liệu vừa đọc từ RAM (load_data), cùng với các kết quả tính toán trước đó (alu_result, m_result, csr_data, pc_plus4) để đưa xuống tầng cuối cùng.

5. Tầng Ghi Ngược (STAGE 5: WRITEBACK - WB)

Nhiệm vụ: Chọn lựa kết quả cuối cùng để ghi ngược trở lại vào Tập thanh ghi (Register File).

Hoạt động chi tiết:

Tại đây, một bộ MUX lớn (case (mem_wb_out.ctrl.wb_sel)) sẽ quyết định ngõ ra cuối cùng. Dữ liệu này có thể là:

Kết quả ALU (WB_ALU).

Dữ liệu từ RAM (WB_MEM).

Địa chỉ PC+4 (Dành cho lệnh JAL/JALR lưu địa chỉ quay về).

Dữ liệu từ thanh ghi trạng thái (WB_CSR).

Kết quả nhân chia (WB_M_UNIT).

Đường cáp rf_wdata, rf_waddr và rf_we được kéo vòng ngược lại (Feedback) cắm vào khối Register File ở tầng ID để hoàn tất một vòng đời của lệnh.

# THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

1. Yêu cầu đặt ra cho môi trường kiểm tra (UVM Testbench)

Liệt kê các yêu cầu đặt ra:

Tính tái sử dụng: Kiến trúc Testbench phải linh hoạt, cho phép tái sử dụng các Agent cho các dự án SoC khác sau này.

Kiểm tra tự động: Phải tự động tạo dữ liệu đầu vào (Stimulus), tự động kiểm tra kết quả đầu ra (Checking) và tự động báo cáo lỗi.

Đo lường độ bao phủ (Coverage): Phải thống kê được CPU đã chạy hết bao nhiêu % các tổ hợp lệnh trong tập RV32IM.

Khả năng mở rộng: Dễ dàng thêm các kịch bản kiểm tra (Testcases) cho các ngoại lệ (Exceptions) và ngắt (Interrupts).

Yêu cầu kỹ thuật định lượng:

Stimulus: Tạo ít nhất 10,000+ lệnh ngẫu nhiên có ràng buộc (Constrained Random) bao gồm cả lệnh hợp lệ và lệnh rác (Illegal).

Checking: Độ chính xác của Scoreboard phải đạt 100% (so sánh với Model tham chiếu).

Coverage: Đạt tối thiểu 95% Functional Coverage (bao gồm tất cả các opcode, các giá trị thanh ghi từ x0-x31, và các tình huống Forwarding/Stall).

Xử lý thời gian: Hỗ trợ kiểm tra phản hồi của bộ nhớ với độ trễ (Latency) ngẫu nhiên từ 1 đến 10 chu kỳ clock.

2. Phân tích phương pháp thực hiện

Dựa trên yêu cầu, phương pháp thực hiện là xây dựng một UVM Environment phân tầng:

Sử dụng Constrained Random Verification (CRV): Thay vì viết tay từng lệnh, ta dùng các ràng buộc (constraints) để Generator tự sinh ra các chuỗi lệnh phức tạp, dễ gây lỗi (ví dụ: Load ngay sau Store cùng địa chỉ).

Cơ chế kiến trúc:

Sequence: Định nghĩa "kịch bản" kiểm tra (lệnh đơn, chuỗi lệnh nhảy, chuỗi ngắt).

Driver & Monitor: Driver chuyển đổi dữ liệu từ dạng đối tượng (Transaction) sang dạng sóng (Pin-level). Monitor làm ngược lại để thu thập dữ liệu về.

Scoreboard & Reference Model: Xây dựng một mô hình CPU lý tưởng bằng SystemVerilog để tính toán kết quả mong đợi và so sánh với kết quả thực tế từ Datapath.

Functional Coverage: Đặt các "điểm chốt" (Covergroup) tại các đường dây quan trọng như alu_result, branch_taken, fwd_rs1_sel để đảm bảo mọi ngõ ngách của RTL đều được chạy qua.
3. Mã nguồn cấu trúc tổng quát của hệ thống kiểm tra (UVM Templates)

3.1. UVM Transaction (Gói tin dữ liệu)

Đây là lớp định nghĩa cấu trúc của một lệnh RISC-V dưới dạng đối tượng, bao gồm các ràng buộc ngẫu nhiên (Constraints).

Đoạn mã

// File: riscv_transaction.sv

class riscv_transaction extends uvm_sequence_item;

`uvm_object_utils(riscv_transaction)

// Khai báo các trường của lệnh

rand logic [31:0] instr;

rand logic [31:0] rs1_val, rs2_val;

logic [31:0]      result_exp; // Kết quả mong đợi

// Ràng buộc ngẫu nhiên: Tránh các vùng nhớ cấm hoặc tạo chuỗi lệnh hợp lệ

constraint c_valid_instr {

instr[6:0] inside {7'h33, 7'h13, 7'h03, 7'h23}; // R, I, Load, Store

}

function new(string name = "riscv_transaction");

super.new(name);

endfunction

endclass

3.2. UVM Driver (Bộ kích thích tín hiệu)

Lớp này chịu trách nhiệm chuyển đổi đối tượng lệnh từ Sequence thành các mức điện áp (0, 1) trên các chân (Pins) của CPU thông qua Interface.

Đoạn mã

// File: riscv_driver.sv

class riscv_driver extends uvm_driver #(riscv_transaction);

`uvm_component_utils(riscv_driver)

virtual riscv_if vif; // Kết nối với chân CPU thật

task run_phase(uvm_phase phase);

forever begin

seq_item_port.get_next_item(req); // Lấy lệnh từ Sequence

drive_to_pin(req);               // Chuyển thành sóng điện

seq_item_port.item_done();

end

endtask

task drive_to_pin(riscv_transaction tr);

@(posedge vif.clk);

vif.if_rsp_instr <= tr.instr;

vif.if_rsp_valid <= 1'b1;

// Thực hiện bắt tay Handshake

wait(vif.if_req_ready);

endtask

endclass

3.3. UVM Monitor (Bộ giám sát luồng dữ liệu)

Monitor luôn "rình" ở các cổng của CPU để thu thập dữ liệu thực tế chảy ra ngoài và gửi về Scoreboard.

Đoạn mã

// File: riscv_monitor.sv

class riscv_monitor extends uvm_monitor;

`uvm_component_utils(riscv_monitor)

uvm_analysis_port #(riscv_transaction) item_collected_port;

virtual riscv_if vif;

task run_phase(uvm_phase phase);

forever begin

@(posedge vif.clk);

if (vif.rf_we && vif.rd_addr != 0) begin

riscv_transaction tr = riscv_transaction::type_id::create("tr");

tr.instr = vif.instr_at_wb; // Lệnh đang ở tầng WB

tr.rs1_val = vif.wdata;    // Dữ liệu thực tế CPU ghi vào RF

item_collected_port.write(tr);

end

end

endtask

endclass

3.4. UVM Scoreboard (Bộ chấm điểm tự động)

Đây là "trọng tài" của hệ thống, chứa Reference Model để so sánh đúng - sai.

Đoạn mã

// File: riscv_scoreboard.sv

class riscv_scoreboard extends uvm_scoreboard;

`uvm_component_utils(riscv_scoreboard)

uvm_tlm_analysis_fifo #(riscv_transaction) exp_fifo; // Chứa kết quả lý tưởng

uvm_tlm_analysis_fifo #(riscv_transaction) act_fifo; // Chứa kết quả thực tế từ Monitor

task run_phase(uvm_phase phase);

riscv_transaction exp_tr, act_tr;

forever begin

exp_fifo.get(exp_tr); // Lấy dữ liệu từ Model

act_fifo.get(act_tr); // Lấy dữ liệu từ CPU

if (exp_tr.result_exp == act_tr.rs1_val) begin

`uvm_info("PASS", $sformatf("Khớp: Addr=%h, Data=%h", exp_tr.instr, act_tr.rs1_val), UVM_LOW)

end else begin

`uvm_error("FAIL", $sformatf("Lệch! Mong đợi: %h, Thực tế: %h", exp_tr.result_exp, act_tr.rs1_val))

end

end

endtask

endclass

# KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trong phần này, sinh viên mô tả:

- Trình bày cách thức đo đạc, thử nghiệm

  - Ghi rõ các thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối trong việc thử nghiệm

  - Ghi rõ các phần mềm sử dụng trong việc viết và thực thi chương trình

  - Ghi rõ cách bước tiến hành thử nghiệm (phần cứng và phần mềm)

- Trình bày số liệu đo đạc

  - Thực hiện thu thập số liệu trong nhiều trường hợp

  - Ghi rõ số liệu đo đạc thu được dưới hình thức bảng biểu, đồ thị …

- Giải thích và phân tích về kết quả thu được

  - Cần giải thích rõ ràng số liệu thu được trên các bảng biểu, đồ thị, dạng sóng …

  - Phân tích các số liệu để biết kết quả đã thực hiện là phù hợp, đạt yêu cầu

Nếu những bảng số liệu và kết quả mô phỏng quá nhiều, sinh viên có thể trình bày đưa vào phần Phụ Lục.

Ví dụ về hình minh họa: (dùng chức năng Insert Caption để tạo liên kết cho Danh sách hình minh họa)

Hình 5-1  Kết quả thi công

Hình 5-2 Kết quả mô phỏng

Ví dụ về Bảng số liệu

Bảng 1 Thông số hệ thống

| Thông số 1 | Thông số 2 | Thông số 3 | Thông số 4 |
| --- | --- | --- | --- |

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Sinh viên tóm tắt những điều rút ra được từ kết quả đề tài, những kinh nghiệm có được sau khi thực hiện đề tài. Ưu và khuyết điểm của kết quả nghiên cứu đề tài cũng được trình bày trong mục này. Sinh viên cần so sánh với mục tiêu đặt ra trong chương 1.

## Hướng phát triển

Sinh viên trình bày hướng phát triển và khả năng ứng dụng của đề tài

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trong mục này, sinh viên liệt kê những tài liệu đã tham khảo khi thực hiện đề tài luận văn. Những nội dung trình bày ở mục trên có tham khảo tài liệu thì sinh viên cần ghi chú bằng chỉ số (ví dụ [1], [2]). Chỉ số này cần tương ứng danh mục tài liệu tham khảo. Sinh viên xem thêm hướng dẫn cách viết trích dẫn kiểu IEEE.

Ví dụ:

- Tống Văn On, “Thiết kế mạch số với VHDL & Verilog”, Nhà xuất bản Lao động Xã Hội, 2007.

- Altera Corp., “SDRAM Controller for Altera’s DE2/ DE1 boards”, www.altera.com

# PHỤ LỤC

Trong phần này, sinh viên có thể trình bày:

- Những kết quả nghiên cứu bổ sung mà trong phần Kết quả luận văn chưa trình bày hết.

- Phần mã nguồn chương trình, sinh viên cũng có thể trình bày trong mục này. Để ngắn gọn, sinh viên chỉ đưa những mã nguồn chính vào phần Phụ lục.

- Sơ đồ toàn mạch chi tiết